Ejecutar programas en riscv-single

#Programa de ejemplo

mkdir -p prog

cat > prog/suma.s <<'EOF'

addi x5, x0, 10      # contador

addi x6, x0, 0       # suma

loop:   beq  x5, x0, fin

add  x6, x6, x5

addi x5, x5, -1

j    loop

fin:    sw   x6, 0(x0)       # guarda la suma en la palabra 0

lw   x7, 0(x0)       # la vuelve a leer

fin2:   j    fin2            # bucle final

EOF

# Generar .hex

java -jar tools/rars.jar nc mc CompactTextAtZero a dump .text HexText mem/suma.hex prog/suma.s

cat mem/suma.hex

# Simulador genérico

cat > tools/run_prog.sv <<'EOF'

module run_prog;

logic   clk = 0, rst_n;

string  prog;

integer cycles, i;

riscv dut (.clk(clk), .rst_n(rst_n));

always #5 clk = ~clk;

initial begin

if (!$value$plusargs("prog=%s", prog)) begin

$display("Uso: vvp sim/run_prog.vvp +prog=mem/x.hex [+cycles=N]");

$finish;

end

if (!$value$plusargs("cycles=%d", cycles)) cycles = 200;

// imem ya cargó su archivo por defecto en t=0: lo sustituimos en t=1

rst_n = 0;

#1;

for (i = 0; i < 64; i = i + 1) dut.im.RAM[i] = 32'h00000013;  // nop

$readmemh(prog, dut.im.RAM);

#11;

rst_n = 1;

repeat (cycles) @(posedge clk);

#1;

$display("Programa: %0s   Ciclos: %0d   PC final = %h", prog, cycles, dut.PC);

$display("--- registros ---");

for (i = 0; i < 32; i = i + 4)

$display("x%-2d=%h  x%-2d=%h  x%-2d=%h  x%-2d=%h",

i,   dut.dp.rf.regfile_array[i],

i+1, dut.dp.rf.regfile_array[i+1],

i+2, dut.dp.rf.regfile_array[i+2],

i+3, dut.dp.rf.regfile_array[i+3]);

$display("--- memoria de datos (direccion: 4 palabras) ---");

for (i = 0; i < 16; i = i + 4)

$display("%02h: %h %h %h %h", i*4,

dut.dm.RAM[i], dut.dm.RAM[i+1], dut.dm.RAM[i+2], dut.dm.RAM[i+3]);

$finish;

end

endmodule

EOF

# Script que lo une todo

cat > run.sh <<'EOF'

#!/bin/bash

# Uso: ./run.sh prog/suma.s [ciclos]

src=$1; cyc=${2:-200}

base=$(basename "$src" .s)

java -jar tools/rars.jar nc mc CompactTextAtZero a dump .text HexText "mem/$base.hex" "$src" || exit 1

iverilog -g2012 -o sim/run_prog.vvp rtl/*.sv tools/run_prog.sv 2>&1 | grep -v sorry

vvp sim/run_prog.vvp "+prog=mem/$base.hex" "+cycles=$cyc" | grep -v "WARNING\|finish"

EOF

chmod +x run.sh

./run.sh prog/suma.s 100

# Comparar con RARS

java -jar tools/rars.jar nc mc CompactTextAtZero smc 100 x5 x6 x7 prog/suma.s